阳环（春）建审〔2025〕5号

阳江市生态环境局关于阳春市浩宇铸造有限公司

金属铸造生产项目环境影响报告表的批复

阳春市浩宇铸造有限公司：

你单位报批的《阳春市浩宇铸造有限公司金属铸造生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料，收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，批复如下：

- 一、项目位于阳江市阳春市春城街道园中大道8号，租赁阳春市浩瀚金属科技有限公司已建成的1栋1层厂房。项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，占地面积为4855.7平方米，总建筑面积为2907.21平方米。项目主要从事合金铸钢件的生产，建成后预计年产2500吨铸钢件。

项目定员50人，年工作300天，两班制，每班8小时，每天工作16小时（6:00~14:00，14:00~22:00，不涉及夜间生产），均不在项目内食宿。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境影响角度看可行。经阳江市生态环境局阳春分局局务会集体研究决定，原则上通过对《报告表》的审查。你单位应按照《报告表》内容组织实施。项目建设和运营中还应重点做好以下工作:

- （一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的废气主要为造型和浇注废气、熔化废气、抛丸废气、砂处理废气和生产过程产生的恶臭。造型、浇注过程产生的废气污染物主要为挥发性有机物及颗粒物，造型废气经收集后由“布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒DA002排放，颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；浇注废气经收集后和熔化废气一并由“耐高温袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒DA001排放，颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；熔化工序中频电炉熔化过程会产生烟尘，熔化废气经顶部包围型集气罩收集后和浇注废气一并由“耐高温袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒DA001排放，颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值，非甲烷总烃排放浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；抛丸废气经收集后由袋式除尘器处理后由一根15m排气筒DA003排放，颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；砂处理废气经收集后由袋式除尘器处理后由一根15m排气筒DA004排放，颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；厂区内无组织废气颗粒物浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1厂区内颗粒物特别排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；臭气无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准及表2恶臭污染物排放标准值。

本项目VOCs排放量应控制在0.277t/a以内（其中有组织排放量为0.1768t/a，无组织排放量为0.1002t/a）。

- （二）严格落实水污染防治措施。项目须按照“雨污分流、循环用水”的原则设置给排水系统。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和阳春市产业转移工业园（新吉园区）污水处理厂进水水质设计值的较严值后通过市政污水管网排入阳春市产业转移工业园（新吉园区）污水处理厂处理。砂处理工艺中的冷却水循环使用，不排放。

- （三）严格落实噪声污染防治措施。项目应对噪声源采取适当降噪、墙体隔音、减振、吸声、消音等治理措施，对高噪声设备加装减振、隔声装置，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目生产过程中产生的固废主要是废包装材料、废砂、炉渣、收集的粉尘、废除尘布袋、废机油桶、含油抹布、废活性炭、生活垃圾等。其中一般工业固体废物废包装材料、废砂、炉渣、收集的粉尘、废除尘布袋收集后交有相应处理能力的单位回收利用；生活垃圾分类收集存放于垃圾桶中，定期交由环卫部门外运处理；危险废物废机油桶、含油抹布、废活性炭经收集后暂存于项目危废暂存间，定期委托交由相应危废处理资质单位处。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

七、建设单位应根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）等相关法律法规要求，完成排污许可相关手续。

阳江市生态环境局

2025年8月7日